\noindent

1 СОБСТВЕННЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ И РАЗРАБОТКИ

\noindent

1.1 Космический высокоточный фотометрический обзор звезд всего неба

Основным космическим проектом, разрабатываемым в рамках темы государственного задания ГАИШ 7.2 «Внеатмосферная астрономия, ориентация и навигация в космосе» является многоцветный фотометрический обзор звезд высокой и умеренной яркости всего неба в видимом, ультрафиолетовом и близком инфракрасных диапазонах, ориентированный на получение данных высокой точности и однородности. Для проведения этого обзора с борта Российского сегмента Международной космической станции (МКС) был предложен космический эксперимент (КЭ) «Лира-Б» (ОКР «МФОН»). Для проведения этого обзора этого на борт МКС должен быть доставлен и установлен на внешней поверхности МКС 0,5-м телескоп. Заказчиком ОКР «МФОН» являлась Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П.~Королёва.

В 2018-2019 гг. был проведен и успешно сдан Заказчику этап Разработки конструкторской документации на Комплекс научной аппаратуры (КНА) МФОН. Для изготовления КНА МФОН и проведения полной программы его наземных и предполетных испытаний нужны были еще 3 года, для проведения обзора неба с борта МКС~--- еще 3-5 лет. После объявления о том, что МКС прекратит своё функционирование в 2025~г. КЭ «Лира-Б» был приостановлен, поскольку остающегося срока было недостаточно для его завершения. Последующее продление срока эксплуатации МКС до 2028-2030~гг. не изменило ситуации, т.~к. в настоящее время разработка эксперимента не ведется, а оставшегося времени эксплуатации недостаточно, если функционирование МКС продлевается до 2028~г. или даже до 2030~г.

В результате этих событий, в 2022~г., сразу после объявления о приеме заявок на космические эксперименты и целевые работы на борту новой Российской орбитальной станции (РОС), ГАИШ МГУ направил в ЦНИИмаш заявку на проведение КЭ «Небосвод» с борта РОС для проведения фотометрического обзора звезд, аналогичного тому, который предполагалось провести в рамках КЭ «Лира-Б». Отметим, что научная аппаратура КЭ «Небосвод» будет заметно отличаться от НА «Лира-Б», во-первых, из-за того, что РОС будет обращаться по солнечно-синхронной орбите, во-вторых, из-за смены приемников излучения, поскольку те, что предполагалось использовать на МКС, сегодня для нас недоступны.

В том же 2022~г. была подана заявка на проведения указанного многоцветного фотометрического обзора всего неба с борта автономного космического аппарата (КЭ «Радуга»).

В 2023~г. решением секции «Внеатмосферная астрономия и космические лучи» из двух заявленных, одинаковых по научным целям КЭ был оставлен один~--- «Небосвод», на борту РОС. Предполагается, что этот проект войдет в Долгосрочную программу КЭ на борту РОС.

В отчетном году по проекту «Небосвод» были выполнены следующие работы:

\begin{enumerate}

\item

проведено повторное рассмотрение проекта «Небосвод» на совместном заседании секций КНТС и Совета по космосу; проект одобрен, отмечена его актуальность;

\item

подготовлено техническое задание (ТЗ) на КЭ;

\item

В течении всего года велось согласование технико-экономического обоснования КЭ «Небосвод» с АО ЦНИИмаш.

\end{enumerate}

Направлена в журнал статья по отличиям проведения высокоточного фотометрического обзора звезд с борта РОС по сравнению с обзором с борта МКС.

Готовится статья по оптимальной стратегии сканирования небесной сферы при проведении многоцветного фотометрического обзора звезд с борта РОС.

\noindent

1.2 Космический эксперимент «Колебания»

Несколько лет назад в ГАИШ МГУ предложил провести прикладной космический эксперимент «Качка» на борту Российского сегмента МКС. Целью этого эксперименты было исследование низкочастотных угловых колебаний модулей МКС, включая взаимные крутильные и изгибные колебания. Регистрацию угловых колебаний предполагалось вести с помощью высокоточных звездных датчиков ориентации, прототипы которых были разработаны в ГАИШ МГУ в 2010-2012~гг.

КЭ «Качка» предполагалось проводить в два этапа. На первом на борт одного из модулей РС МКС устанавливается блок высокоточных звездных датчиков. Целью первого этапа являются лётные испытания звездных датчиков и построение спектра угловых колебаний модуля РС МКС на который установлены датчики.

На втором этапе предполагалось установить на другой модуль РС МКС аналогичный блок звездных датчиков и с помощью одновременных измерений двумя блоками исследовать угловые изгибные и крутильные колебания МКС.

Постановщиком КЭ «Качка» было ООО «Гаскол» (Сколково), ГАИШ МГУ был соисполнителем.

В 2019-2020~гг. Программа космических экспериментов на борту Российского сегмента МКС была сокращена и в 2021~г. подготовка КЭ «Качка» была прекращена с написанием материалов для заключительного отчета по нему.

В 2022~г. после объявления о приеме заявок на космические эксперименты и целевые работы на борту новой Российской орбитальной станции (РОС), ГАИШ МГУ направил в ЦНИИмаш заявку на проведение КЭ «Звездный датчик» на борту РОС основной целью которого будет проведение лётных испытаний высокоточных звездных датчиков, а дополнительной~--- исследование угловых колебаний станции РОС.

В 2024~г. по проекту «Звездный датчик» были выполнены следующие работы:

\begin{enumerate}

\item

Согласовано и подписано всеми сторонами (ГАИШ МГУ, РКК «Энергия», Роскосмос) техническое задание (ТЗ) на КЭ (ЦР) «Колебания».

\item

Ведется согасование технико-экономического обоснования КЭ «Колебания» с АО ЦНИИмаш.

\end{enumerate}

\noindent

1.3 Солнечный датчик нового типа

В 2015~г. в лаборатории космических проектов был предложен и запатентован звездный датчик принципиально нового типа, обладающий одновременно очень широким полем зрения и высокой точностью определения направления на центр Солнца (патент RU 2555216).

В ходе дальнейших исследований выяснилось, что изготовление основного оптического элемента этого солнечного датчика связано с очень большими технологическими проблемами.

В 2021~г. в лаборатории космических проектов была предложена другая конструкция подобного датчика, лишенная этого технологического недостатка.

Подготовлены материалы для патентования нового типа высокоточного солнечного датчика, лишенного указанного недостатка. В мае 2023~г. была подана заявка на соответствующий патент на изобретение (через «Иннопрактику» МГУ). В декабре 2024~г. получен патент RU 2813764 (16.02.2024).

По материалам изобретения подготовлена статья.

\noindent

1.4 Проект «Сириус» (внутренний)~--- повторная обработка материалов Алма-Атинского WBVR обзора неба ГАИШ

С 1985 г. на Тянь-Шаньской (Алма-Атинской) обсерватории ГАИШ проводился четырехцветный фотометрический WBVR-обзор ярких звезд северного неба. В 1991~г. на основе данных этого обзора был опубликован фотометрический WBVR-каталог ГАИШ. Каталог показал очень высокую фотометрическую точность и однородность, по этим характеристикам его превосходить только каталог Hipparcos, полученный в одноименном космическом эксперименте (а также, возможно, фотометрической части космического обзора Gaia).

Целью проекта «Сириус» является повторная обработка исходных данных WBVR-обзора. Существуют две причины для переобработки этого обзора:

\begin{itemize}

\item

не все наблюдения вошли в каталог 1991~г. --- наблюдения продолжались более двух лет после публикации первой версии каталога;

\item

в исходных данных обзора есть ошибки (в основном ошибки в отождествлении звезд), которые были обнаружены и теперь из можно исправить.

\end{itemize}

Работа по подготовке к повторной обработке данных WBVR-обзора ведется в рамках темы 7.2 Госзадания ГАИШ уже несколько лет. В частности в 2021~г. Н.Л.~Крусанова занималась поиском и выявлением ошибок отождествления. Они подразделяются на случайные ошибки (наблюдалась не та звезда) и ошибки отождествления компонент двойных и кратных звезд. Первый тип ошибки проверяется по измеренной звездной величине, по-видимому, практически все они уже были выявлены в предыдущие годы работы. Для выявления второго типа ошибок используются отождествления измеряемых звезд с наиболее точными астрометрическими каталогами (среди доступных). До последнего времени в этом качестве использовались каталоги Hipparcos и Tycho-2. С появлением в 2018~г. более точного каталога Gaia~DR2 было начато его использование. В 2018-2019~гг. с использованием каталога Gaia~DR2 были найдены и исправлены 473 ошибочных измерения в WBVR-обзоре ГАИШ. C 2020~г. были найдены еще 13 ошибочных измерений. По-видимому, возможности каталога Gaia~DR2 можно считать исчерпанными. В конце 2020 года была опубликована предварительная версия 3-го релиза каталога Gaia (Gaia~DR3). В новом каталоге примерно в 1,5 раза увеличена точность координат звезд, в особенности, ярких звезд и разрешенных кратных звездных систем. Проделанная работа проверена на новом релизе каталога Gaia.

Подобраны и уточнены спектры звезд--спектральных стандартов в видимой и ультрафиолетовой области. В частности для этого были использованы спектры звезд, полученных в КЭ «Астрон» в вакуумной части ультрафиолетового диапазона, и спектры из каталога LAMOST DR5 (в этом каталоге найдено 108 звезд, входящих в WBVR-обзор ГАИШ).

Разработана и реализована новая версия основных алгоритмов обработки данных для создания фотометрического каталога. Об этих алгоритмах сделан доклад на конференции «Современная звездная астрономия--2023» и опубликована статья в трудах конференции. Более подробная статья опубликована в 2023~г. в «Астрономическом журнале».

В 2024 г. сделаны 2 доклада на конференции ВАК-2024 «Сравнение фотометрических величин в наземных и космических обзорах звезд» и «Учет межзвездной экстинкции у М-гигантов по данным многоцветной фотометрии». По этим докладам готовятся статьи в рецензируемые журналы.

\noindent

2 СОВМЕСТНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

\noindent

2.1 Совместные фундаментальные исследования с ИНАСАН

По этому направлению Б.М.~Шустовым и М.Е.~Прохоровым написан учебник: «Опасности и угрозы из космоса», М.: «Знание-М», 2024, 270 с.

\noindent

4 ИНИЦИАТИВНЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.В.~Бирюков опубликовал 2 статьи, посвященные вопросом аккреции на одиночные нейтронные звезды и эволюции из вращения (совместно с С.Б. Поповым и др.).

\noindent

5 ПРЕПОДАВАНИЕ

Прохоров М.Е.:

\begin{itemize}

\item

В 2023 г. были подготовлены рукописи двух учебников для серии к 270-летию МГУ:

\begin{itemize}

\item

«Космические угрозы: методы изучения и парирования» (совместно с Б.М.~Шустовым);

\item

«Ориентация и навигация в космосе» (без соавторов);

\end{itemize}

Пока они не опубликованы, в 2024 г. работа над ними не началась.

\item

В 2024 г. прочитал курсы «Методы внеатмосферной астрономии» и «Ориентация и навигация в космосе» для студентов физического факультета и для магистрантов факультета космических исследований МГУ;

\item

подготовил и прочитал курс «Астрофизика для физиков» для студентов 1-го курса физического факультета МГУ;

\item

прочитал курс «Астрофизика для физиков» для студентов 3-го курса физического факультета МГУ;

\item

руководил аспирантом 2-3-го года обучения А.В.~Алякиным; направлены в печать 2 статьи, готовятся еще 2 статьи.

\end{itemize}

\noindent

6 ПРОЧЕЕ

М.Е. Прохоров дважды выступал «Новом радио» в программе «Десять баллов» (ведущие Игорь Седов, Андрей Ломанов).